📘 DOCUMENTO 1

SRS – ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Datalogger ESP32-S3 + SIM7080
Versión: 2.0

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define los requisitos de software del sistema embebido basado en ESP32-S3 y módem SIM7080, diseñado como datalogger modular para sensores de ambiente y suelo en contextos rurales con baja conectividad celular.
Su objetivo es garantizar lectura continua, almacenamiento seguro, transmisión robusta y no bloqueante, gestión inteligente de energía, selección eficiente de operador y capacidad de diagnóstico y recuperación.

1.2 Alcance

El sistema:

- Leerá sensores RS-485 (Modbus) y sensores locales (ADC, GPIO, I²C, etc.).

- Almacenará datos de manera persistente, con prioridad absoluta sobre la transmisión.

- Transmitirá información mediante SIM7080 (LTE Cat-M / NB-IoT) cuando las condiciones de energía y red sean adecuadas.

- Seleccionará y memorizará operadores celulares con criterio de eficiencia energética.

- Permitirá extracción de datos y logs mediante puerto serie.

- Deberá ser modular para añadir nuevos sensores sin refactorizar el núcleo de firmware.

1.3 Definiciones y abreviaturas

- UAS – Umbral de Almacenamiento Seguro.

- UTS – Umbral de Transmisión Segura.

- UMO – Umbral Mínimo Operativo.

- Datalogger – Unidad embebida que adquiere, almacena y eventualmente transmite datos.

- Core de firmware – Núcleo arquitectónico encargado de adquisición, almacenamiento, transmisión y diagnóstico.

1.4 Referencias

- IEEE 29148 – Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering.

- INCOSE Systems Engineering Handbook.

- Mazo & Jaramillo (2019), “Hacia una nueva plantilla para la especificación de requisitos en lenguaje natural semi-estructurado”.

- Esquemático hardware “modelo6” (ESP32-S3 + SIM7080 + RS-485 + RTC + energía solar).

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El datalogger forma parte de una solución IoT agroambiental: se instala en campo, alimentado por panel y batería, conectado a sensores de suelo/ambiente, y envía lecturas a una plataforma en la nube.
Debe ser altamente resiliente, pues operará en lugares con:

- Red celular intermitente o pobre.

- Condiciones ambientales variables.

- Limitaciones fuertes de energía.

2.2 Funciones del sistema (vista de alto nivel)

- Adquirir lecturas de sensores (RS-485, ADC, I²C, etc.).

- Almacenarlas de manera transaccional con timestamp.

- Transmitir paquetes de datos a la nube cuando batería y red lo permitan.

- Gestionar energía mediante umbrales.

- Detectar operadores celulares, elegir el mejor, memorizarlo.

- Generar y conservar logs críticos.

- Ofrecer CLI por puerto serie para extracción de datos y diagnóstico.

2.3 Características de usuarios

- Integradores de sistemas embebidos.

- Agrónomos y técnicos que requieren extracción de datos vía serial.

- Desarrolladores que añaden nuevos tipos de sensores.

2.4 Restricciones

- Limitaciones de memoria y consumo en ESP32-S3.

- Dependencia de panel solar y batería.

- Disponibilidad variable de cobertura celular.

3. Requisitos específicos

3.1 Principios rectores

PRINC-01 – Prioridad de almacenamiento
Ningún proceso de transmisión, reconexión o diagnóstico debe impedir o bloquear la adquisición y almacenamiento local de datos.

PRINC-02 – Continuidad operativa
El sistema deberá seguir adquiriendo y almacenando datos incluso en presencia de fallos críticos (red caída, módem colgado, reconexiones fallidas, etc.).

PRINC-03 – Modularidad de sensores
La arquitectura deberá permitir integrar nuevos sensores sin modificar el core.

3.2 Requisitos funcionales (RF)

RF-01 — Lectura continua de sensores RS-485

Mientras el bus RS-485 esté operativo, el sistema deberá leer periódicamente cada sensor Modbus configurado, validando que el frame de respuesta sea correcto.
Criterio de aceptación: tasa de lecturas válidas ≥ 98 % en 3 intentos de polling consecutivos.

RF-02 — Lectura continua de sensores locales

Mientras el scheduler de adquisición se encuentre activo, el sistema deberá leer todos los sensores conectados a ADC/GPIO/I²C/DHT según su frecuencia configurada, independientemente del estado de la red o del módem.
Criterio: la ejecución de tareas de transmisión no deberá añadir más de 50 ms de jitter al ciclo de adquisición.

RF-03 — Interfaz abstracta de sensores

El firmware deberá exponer una interfaz común de sensor (inicialización, lectura, validación, empaquetado) de forma que la adición de un nuevo sensor se limite a:

- Añadir un módulo de driver concreto.

- Configurar su instancia en una tabla de sensores.

Criterio: la integración de un nuevo sensor no deberá requerir cambios en el scheduler central ni en el módulo de almacenamiento.

RF-04 — Almacenamiento transaccional de mediciones

Después de obtener una medición válida, el sistema deberá escribir un registro que incluya:

- Timestamp RTC,

- Identificador de sensor,

- Tipo de magnitud,

- Valor bruto,

- Indicador de calidad,

- Número de intento.

La escritura debe ser atómica: o bien se escribe completo, o no se escribe nada.

RF-05 — Logs críticos persistentes

Cuando ocurra un fallo crítico (reset por watchdog, brown-out, fallo grave de módem, error grave RS-485), el sistema deberá registrar un log con:

- Tipo de fallo,

- Hora (RTC),

- Contexto mínimo (estado de módem, último sensor atendido, nivel de batería si se mide).

Debe conservar al menos los últimos N eventos (mínimo 10).

RF-06 — Modo “solo almacenamiento” por baja batería

Si el nivel de batería cae por debajo del Umbral de Transmisión Segura (UTS) pero sigue por encima del Umbral Mínimo Operativo (UMO), el sistema deberá:

- Desactivar o no encender el módem.

- Continuar todos los ciclos de adquisición.

- Seguir almacenando datos localmente.

RF-07 — Transmisión no bloqueante

Cuando batería > UTS y exista red, el sistema deberá transmitir los datos pendientes mediante SIM7080, obteniendo confirmaciones del servidor, sin bloquear las tareas de adquisición/almacenamiento.

RF-08 — Borrado condicionado a confirmación

El sistema solo deberá eliminar registros que cuenten con confirmación explícita del servidor.
Criterio: cortes de energía entre envío y confirmación no deberán resultar en pérdida de datos no confirmados.

RF-09 — Reanudación de transmisión tras recuperación de carga

Después de que la batería supere de nuevo el UTS y se mantenga estable durante un tiempo mínimo configurado, el sistema deberá permitir reactivar el módem y reanudar la transmisión.

RF-10 — Exploración de operadores celulares

Cuando el módem se encienda, el sistema deberá ejecutar un escaneo de operadores y registrar cuántos están disponibles.

RF-11 — Conexión con operador preferido

Si existe un operador preferido guardado en memoria persistente y este es detectado, el sistema deberá intentar primero registrarse en ese operador.

RF-12 — Selección del mejor operador cuando el preferido falla

Si el operador preferido no acepta la conexión, el sistema deberá evaluar los operadores disponibles con base en RSSI u otros criterios y elegir el mejor candidato.

RF-13 — Memorización persistente del operador exitoso

Tras una conexión exitosa, el sistema deberá guardar el operador utilizado en memoria persistente para ser el preferido en el siguiente ciclo.

RF-14 — Límite de escaneos para ahorro de energía

El sistema deberá limitar el número máximo de escaneos completos de operadores por ventana de tiempo (por ejemplo, máximo 3 escaneos completos por día).

RF-15 — Autorestablecimiento controlado

En presencia de fallos críticos repetidos (módem colgado, errores de comunicación, etc.), el sistema deberá ejecutar un flujo de recuperación (apagar módem, reconfigurar UART, reset parcial o total) y regresar a modo normal o modo “solo almacenamiento” en menos de 120 s.

RF-16 — Extracción de datos vía puerto serie

El sistema deberá ofrecer un modo mantenimiento en el cual, mediante comandos por UART, sea posible exportar todos los datos almacenados y los logs críticos en un formato estructurado (CSV o JSON line-based) sin borrarlos de memoria.

RF-17 — Diagnóstico interactivo por serie

En modo mantenimiento, el sistema deberá responder comandos para consultar:

- Hora RTC

- Nivel de batería

- Estado de módem

- Número de registros en cola

- Versión de firmware

Con tiempos de respuesta menores a 2 segundos por comando.

3.3 Requisitos no funcionales (RNF)

- RNF-01 – Consumo en deep sleep: < 300 µA.

- RNF-02 – Protección ante brown-out: no debe corromper memoria.

- RNF-03 – Seguridad: transmisión bajo TLS 1.2+.

- RNF-04 – Entorno: –10 °C a 60 °C, 5–95 % HR, 30 días operación continua sin intervención.

3.4 Requisitos de interfaz (RI)

- RI-01: UART entre ESP32-S3 y SIM7080 con secuencia correcta de PowerKey.

- RI-02: Control de DE/RE para RS-485 conmutando en < 10 µs.

🧩 DOCUMENTO 2

ARQUITECTURA DEL FIRMWARE

Datalogger ESP32-S3 + SIM7080
Versión: 1.0

1. Visión general

Arquitectura en capas con separación estricta de responsabilidades:

- HAL / Drivers

- Servicios de sistema

- Capa de sensores (modular)

- Capa de comunicaciones

- Diagnóstico / mantenimiento

2. Capas del sistema

2.1 Capa HAL / Drivers

Responsable de interactuar con hardware:

- UART (SIM7080)

- RS-485 (transcepción y control DE/RE)

- ADC / GPIO / I²C

- RTC DS3231

- Memoria flash interna / externa

- Pines de control de energía (PowerKey, enable de reguladores, etc.)

No contiene lógica de negocio, solo operaciones primitivas.

2.2 Servicios de sistema

- Gestor de energía:

  - Mide nivel de batería (si hay hardware para ello).

  - Evalúa umbrales UAS, UTS y UMO.

  - Expone API: puedoTransmitir(), soloAlmacenar(), riesgoBrownOut().

- Gestor de almacenamiento:

  - Implementa una cola persistente de registros de medición.

  - Garantiza escrituras atómicas.

  - Expone API: appendRegistro(), leerLotePendiente(), marcarConfirmado().

- Gestor de logs críticos:

  - API para registrar eventos críticos.

  - Mantiene buffer circular persistente.

- Gestor de reloj:

  - Sincroniza tiempo con RTC.

  - Provee timestamp consistente.

2.3 Capa de sensores (modular)

- Define interfaz ISensor:

- interface ISensor {

- bool init();

- ReadResult read();

- bool validate(ReadResult r);

- PackedRecord pack(ReadResult r, Timestamp t);

- }

- Implementaciones:

  - ModbusSensor

  - I2CSensor

  - ADCAnalogSensor

  - DigitalSensor

  - Futuras extensiones (CustomSensor).

- Scheduler de adquisición:

  - Itera sobre una lista de ISensor configurados.

  - Respeta frecuencias propias por sensor.

  - Envía datos validados al Gestor de almacenamiento.

2.4 Capa de comunicaciones

- Módulo SIM7080 Manager:

  - Encendido / apagado del módem.

  - Registro en red.

  - Escaneo de operadores.

  - Selección de operador según RSSI y preferencia.

  - Memorización persistente del operador exitoso.

- Módulo de protocolos:

  - MQTT(S)

  - HTTP(S)

- Módulo de transmisión:

  - Obtiene lotes desde el Gestor de almacenamiento.

  - Intenta transmisión si el Gestor de energía lo permite.

  - Marca registros como confirmados.

Todo esto se diseña para no bloquear el loop de adquisición.

2.5 Capa de diagnóstico / mantenimiento

- CLI por puerto serie:

  - Comandos para exportar datos.

  - Comandos para ver logs críticos.

  - Comandos para ver estado del sistema.

- Modo mantenimiento desactiva transmisión para evitar consumir energía de forma innecesaria durante pruebas prolongadas.

3. Máquina de estados principal

3.1 Estados

- MODO_INICIALIZACION

- MODO_NORMAL (adquisición + almacenamiento + transmisión si procede)

- MODO_SOLO_ALMACENAMIENTO (baja batería)

- MODO_TRANSMISION (cuando hay energía y red suficientes)

- MODO_RECONEXION (intentos de recuperación tras fallo)

- MODO_RECUPERACION_CRITICA (rutina de recuperación profunda, con reinicio)

- MODO_MANTENIMIENTO_SERIE (interacción con operador por UART)

3.2 Diagrama textual

MODO_INICIALIZACION

-> MODO_NORMAL

MODO_NORMAL

si bateria < UTS -> MODO_SOLO_ALMACENAMIENTO

si fallo crítico -> MODO_RECUPERACION_CRITICA

si comando serie  -> MODO_MANTENIMIENTO_SERIE

MODO_SOLO_ALMACENAMIENTO

si bateria > UTS (estable) -> MODO_NORMAL

MODO_TRANSMISION

si fallo de red o batería baja -> MODO_SOLO_ALMACENAMIENTO

MODO_RECUPERACION_CRITICA

ejecuta rutina de restablecimiento

-> MODO_NORMAL o MODO_SOLO_ALMACENAMIENTO

MODO_MANTENIMIENTO_SERIE

si operador sale de modo mantenimiento -> estado previo

4. Colas y buffers

- Cola de adquisición → almacenamiento.

- Cola de almacenamiento → transmisión.

- Buffer de logs críticos.

- Memoria persistente de operador preferido.

5. Trazabilidad entre arquitectura y requisitos

Se puede construir una tabla (que aquí resumo):

- RF-01, RF-02, RF-03 → Capa de sensores + HAL.

- RF-04, RF-05, RF-06 → Servicios de almacenamiento y energía.

- RF-07, RF-08, RF-09, RF-10–RF-14 → Capa de comunicaciones.

- RF-15, RF-16, RF-17 → Capa de diagnóstico, supervisor y CLI serie.

📐 DOCUMENTO 3

MODELO SYSML DE REQUISITOS (TEXTO + TRAZABILIDAD)

Versión: 1.0

1. Nodos de requisitos (representación textual SysML)

[Requirement] RQ_PRINC_01

Id = RQ_PRINC_01

Text = "El sistema deberá priorizar la adquisición y almacenamiento de datos sobre cualquier operación de transmisión."

[Requirement] RQ_ACQ_RS485

Id = RQ_ACQ_RS485

Text = "El sistema deberá adquirir datos de sensores RS-485 de forma continua."

DerivesFrom = RQ_PRINC_01

[Requirement] RQ_ACQ_LOCAL

Id = RQ_ACQ_LOCAL

Text = "El sistema deberá adquirir datos de sensores locales (ADC/GPIO/I²C) sin depender del estado de la red."

DerivesFrom = RQ_PRINC_01

[Requirement] RQ_STORE_ATOMICO

Id = RQ_STORE_ATOMICO

Text = "El sistema deberá almacenar datos de forma transaccional y atómica."

Satisfies = RQ_PRINC_01

[Requirement] RQ_LOG_CRIT

Id = RQ_LOG_CRIT

Text = "El sistema deberá registrar eventos críticos de forma persistente."

DerivesFrom = RQ_PRINC_01

[Requirement] RQ_PWR_UMBRAL

Id = RQ_PWR_UMBRAL

Text = "El sistema deberá gestionar la energía mediante umbrales UAS, UTS y UMO."

DerivesFrom = RQ_PRINC_01

[Requirement] RQ_COM_NO_BLOQ

Id = RQ_COM_NO_BLOQ

Text = "El sistema deberá transmitir sin bloquear la adquisición ni el almacenamiento."

DependsOn = RQ_STORE_ATOMICO, RQ_PWR_UMBRAL

[Requirement] RQ_COM_OPERADORES

Id = RQ_COM_OPERADORES

Text = "El sistema deberá seleccionar, memorizar y reutilizar el operador celular preferido."

DependsOn = RQ_COM_NO_BLOQ, RQ_PWR_UMBRAL

[Requirement] RQ_DIAG_SERIE

Id = RQ_DIAG_SERIE

Text = "El sistema deberá permitir extracción de datos y diagnóstico mediante puerto serie."

DerivesFrom = RQ_PRINC_01

2. Matriz de trazabilidad (simplificada)

| Requisito SysML | Requisito SRS asociado | Módulo de firmware | Tipo de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ_PRINC_01 | PRINC-01 | Arquitectura global | Revisión de diseño |
| RQ_ACQ_RS485 | RF-01 | HAL RS-485 + Sensor Modbus | Pruebas de integración |
| RQ_ACQ_LOCAL | RF-02 | HAL ADC/I²C + Sensores | Pruebas unitarias |
| RQ_STORE_ATOMICO | RF-04 | Gestor de almacenamiento | Pruebas de estrés |
| RQ_LOG_CRIT | RF-05 | Gestor de logs críticos | Pruebas de fallo-inyección |
| RQ_PWR_UMBRAL | RF-06, RF-09 | Gestor de energía | Pruebas de batería |
| RQ_COM_NO_BLOQ | RF-07 | SIM7080 Manager + colas | Pruebas de carga |
| RQ_COM_OPERADORES | RF-10–RF-14 | SIM7080 Operator Selector | Pruebas de campo |
| RQ_DIAG_SERIE | RF-16, RF-17 | CLI Serie | Pruebas funcionales |

3. Uso práctico

- Este “modelo SysML textual” te permite más adelante:

  - Llevarlo a una herramienta SysML real (p. ej. Cameo, Papyrus, etc.).

  - Generar diagramas de requisitos gráficos.

  - Mantener trazabilidad desde requisitos hasta pruebas y módulos de firmware.

Si quieres, el siguiente paso puede ser:

- Bajar estos tres bloques de texto a Word/Docs, darles tu formato de tesis/empresa y luego yo te ayudo a pulir redacción, índices, numeración, etc.